ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΠΙΠΕΤΤΩΝ

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την διακρίβωση των παρακάτω πιπετών  θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

- Διακρίβωση της πιπέτας στον ονομαστικό όγκο.

- Διακρίβωση στο 50 % του ονομαστικού όγκου.

- Εκτίμηση συστηματικού τυχαίου σφάλματος και αβεβαιότητα μέτρησης.

- Το εργαστήριο διακρίβωσης να είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025.

- Το πιστοποιητικό διακρίβωσης να φέρει το λογότυπο του φορέα διαπίστευσης.

| ΠΙΠΕΤΤΑ | ΕΥΡΟΣ μL | S/N | ΤΜΗΜΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| HIRSCHMANN LABORGERATE LABOPETTE | 100-1000 | 4048557 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΠΗΞΗΣ |
| CLEAR SCIENTIFIC OMNIPETTE | 2 - 20 | 556530061 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΠΗΞΗΣ |
| DENVILLE XL 3000i | 0,1 - 2 | 744410001 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΠΗΞΗΣ |
| BIOHIT PROLINE | 100 - 1000 | 6045820 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΠΗΞΗΣ |
| PLUS SED FP | 100 - 1000 | FP39278 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΠΗΞΗΣ |
| THERMOCLINICAL FINNPIPETTE | 40 - 200 | D66935 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΙΟΛΟΓΙΚΟ |
| BIOHIT PROLINE | 5 - 50 | 6039856 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΙΟΛΟΓΙΚΟ |
| HIRSCHMANN LABOPETTE | 100 - 1000 | 4047074 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΙΟΛΟΓΙΚΟ |
| GILSON PIPETMANN | 2 - 20 | EA62328 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ /ΠΡΟΛΗΨΗ Μ.Α. |
| GILSON PIPETMANN | 20 - 100 | BE59362 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ /ΠΡΟΛΗΨΗ Μ.Α. |
| BIOHIT PROLINE | 100 - 1000 | 4028684 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ /ΠΡΟΛΗΨΗ Μ.Α. |
| BIOHIT PROLINE | 20 - 200 | 5100851 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ |
| BIOHIT PROLINE | 0,5 - 10 | AV42775 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ |
| GILSON PIPETMANN | 200 - 1000 | HD24216 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ |
| BIO RAD FP 6 | 12,5 - 50 | A14210791 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ |
| BIO RAD FP 6 | 12,5 - 50 | A14400251 | ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ/ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΕΣ |

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΖΥΓΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την διακρίβωση των παρακάτω ψηφιακών ζυγών μέτρησης αίματος  θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

- Δυνατότητα διακρίβωσης στο χώρο του Κέντρου Αίματος.

- Προκαταρκτικός έλεγχος.

- Έλεγχος έκκεντρης φόρτωσης.

- Έλεγχος επαναληψιμότητας σε διαφορετικές φορτώσεις.

- Υπολογισμός αβεβαιότητας ζύγισης

- Το εργαστήριο διακρίβωσης να είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025.

- Το πιστοποιητικό διακρίβωσης να φέρει το λογότυπο του φορέα διαπίστευσης

- TRANSWAAG PRO SARSTEDT S/N:11110202

- TRANSWAAG PRO SARSTEDT S/N:11110203

- TRANSWAAG PRO SARSTEDT S/N:11110201

- DELMAC INSTRUMENTS DSW200D S/N:08110502031

- DELMAC INSTRUMENTS DSW200D S/N:08110500029

- FRESENIUS COMPO GUARD S/N: 4CGA2092

- FRESENIUS COMPO GUARD S/N:6CGA3562

- FRESENIUS COMPO GUARD S/N:4CGA2090

- FRESENIUS COMPO GUARD S/N:4CGA2091

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ

Η εταιρία η οποία θα αναλάβει την διακρίβωση των παρακάτω ψηφιακών φυγόκεντρων  θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε τις ακόλουθες ουσιαστικές δυνατότητες και τυπικά δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού:

- Δυνατότητα διακρίβωσης στο χώρο του Κέντρου Αίματος και του Ανοσολογικού εργαστηρίου.

- Διακρίβωση σε μέχρι τρεις συχνότητες περιστροφής και σε μία θερμοκρασία λειτουργίας.

- Διόρθωση ένδειξης, δήλωση αβεβαιότητας.

- Το εργαστήριο διακρίβωσης να είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025.

- Το πιστοποιητικό διακρίβωσης να φέρει το λογότυπο του φορέα διαπίστευσης

- HETTICH ROTO SILENTA 630 RS S/N:0000384 – ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ

- THERMO/HERAEUS CRYOFUGE 6000I  S/N:41719486 – ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ