ΚΩΔ.18485

• Να είναι κλειστό το τελικό τους άκρο 
• Να είναι από PVC 
• Να είναι ακτινοσκιεροί 
• Να είναι ατραυματικοί με πλάγιες οπές
• Να μην τσακίζει το τελικό τους άκρο 
• Διαφανείς
• Βαθμονομημένοι 
• Να είναι ελεύθεροι από DEHP & LATEX 
• Να είναι αποστειρωμένοι
• Να διατίθεται σε διάφορα μεγέθη: 6 Fr έως 21Fr μήκους 120cm - 125cm για ενήλικες και παιδιά.

ΚΩΔ. 20295

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G18     
• ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό PTFE  ή πολυθουρεθάνη  και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
• ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4,5  έτη από της παραλαβής .
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν  σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση  ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).
• Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
• Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη  
εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται  
μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Εύκαμπτος και ανθιστάμενος στο τσάκισμα. 
• Ο οδηγός – στυλεός να διαθέτει  αιχμηρό ρύγχος  και πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.)
• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση 
• Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους )
• Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων
• Να διαθέτει εύκαμπτα πτερύγια στήριξης

ΚΩΔ. 42167

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G20     
• ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό PTFE  ή πολυθουρεθάνη  και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
• ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4,5  έτη από της παραλαβής .
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν  σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση  ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).
• Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
• Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη  
εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται  
μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Εύκαμπτος και ανθιστάμενος στο τσάκισμα. 
• Ο οδηγός – στυλεός  να διαθέτει  αιχμηρό ρύγχος  και πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.)
• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση 
• Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους )
• Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων
• Να διαθέτει εύκαμπτα πτερύγια στήριξης

ΚΩΔ.42166

ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΦΤΕΡΑ G22      
• ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό PTFE   ή πολυθουρεθάνη και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
• ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4,5  έτη από της παραλαβής .
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν  σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση  ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).
• Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
• Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη  
εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται  
μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Εύκαμπτος και ανθιστάμενος στο τσάκισμα. 
• Ο οδηγός – στυλεός να διαθέτει  αιχμηρό ρύγχος  και πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.)
• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση 
• Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους )
• Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων
• Να διαθέτει εύκαμπτα πτερύγια στήριξης

ΚΩΔ. 39866

• ΥΛΙΚΟ : Να είναι ιστοσυμβατό PTFE  ή πολυθουρεθάνη  και να μη διαστέλλεται με τη θερμοκρασία του σώματος.
• ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ : Θα είναι παραγωγής τελευταίου εξαμήνου προ της παραδόσεως με υπολειπόμενο χρόνο αποστείρωσης 4,5  έτη από της παραλαβής .
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Να αποτελείται από επικυρωμένο χαρτί που δεν  σχίζεται και πλαστική μεμβράνη, για να διατηρούνται στο ακέραιο οι συνθήκες αποστείρωσης.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Να είναι κατασκευασμένα βάση των ISO-Standards και να φέρουν πιστοποίηση  ευρωπαϊκών προδιαγραφών (CE-Mark).
• Να διαθέτει βαλβίδα μη παλινδρόμησης.
• Ο καθετήρας να έχει λεπτό τοίχωμα διατηρώντας τη μεγαλύτερη ωφέλιμη  
εσωτερική διάμετρο για να μην αυξομειώνεται η ροή και να μη δημιουργείται  
μηχανικός ερεθισμός ή θρομβοφλεβίτιδα. Εύκαμπτος και ανθιστάμενος στο τσάκισμα. 
• Ο οδηγός – στυλεός να διαθέτει  αιχμηρό ρύγχος  και πολύ καλή εφαρμογή με τον καθετήρα , ώστε να αποφεύγεται η συρρίκνωσή του , καθώς να επιτυγχάνεται η άμεση φλεβοκέντηση, χωρίς να χρειάζεται δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια (μείωση κόστους – αποφυγή ταλαιπωρίας ασθενών από τρώση αγγείων.)
• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα άμεσου οπτικού ελέγχου της παλινδρόμησης του αίματος ,επιβεβαιώνοντας επιτυχή φλεβοκέντηση 
• Ο καθετήρας να μπορεί να παραμένει στον ασθενή τουλάχιστον 48-72 ώρες χωρίς να χρειάζεται αλλαγή (μείωση κόστους )
• Το καπάκι (πώμα ) της βαλβίδας απαιτείται να έχει εγκοπή Luer Lock για ασφαλέστερη χορήγηση φαρμάκων
• Να διαθέτει εύκαμπτα πτερύγια στήριξης