ΚΩΔΙΚΟΣ 258748

ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΛΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 140Χ127 ΕΚ. ΜΕ ΣΑΚΟ ΤΡΙΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΡΟΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 500ML ΚΑΙ ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ, ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 9Χ11,5 ΧΩΡΙΣ ΟΠΗ

1 ΠΑΚΕΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΠΟΓΓΙΔΙΑ ΤΡΙΓΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΑΒΗ (ΠΑΚΕΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ)

5 ΤΕΜ. ΓΑΖΕΣ 8 ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΕΩΝ 5Χ5

2 ΤΕΜ. ΜΠΛΟΥΖΕΣ XL ΜΕ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 25G

1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 27G

1 ΤΕΜ. ΚΑΝΟΥΛΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ 30G

1 ΤΕΜ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟ 2,75 ΜΕ ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΚΟΠΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΟΜΗΣ

1 ΤΕΜ. ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΩΝ 15 ΜΟΙΡΩΝ

1 ΤΕΜ. ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΕΞΩ ΜΕ ΓΑΖΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙ ΞΕΦΤΙΑ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ

1 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ LUER LOCK

2 ΤΕΜ. ΣΥΡΙΓΓΑ 3ML  LUER LOCK

1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΦΕ (ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ), ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΛΑΤΕΞ,  ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΡΕΒΕΡ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΡΟΛΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΤΟΥ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΝΟΥΜΕΡΟ 8,5

1 ΤΕΜ. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΑΛΑΤΟΥΧΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ (BSS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  25ML

1 ΤΕΜ. ΣΤΥΛΕΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 45°, ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ VENTURY ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ ΣΤΑ 28,5 KHZ.