ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια 2 επαναφορτιζόμενων τρυπάνια (περιστροφικών πιστολέτων μπαταρίας) για χρήση από τους τεχνικούς υπαλλήλους του συνεργείου Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Τα είδη θα είναι άριστης κατασκευής, υψηλής ποιότητας, σύγχρονων προδιαγραφών , θα παρέχουν αυξημένη προστασία στο χρήστη, ενώ θα διαθέτουν δικλείδες προστασίας από υπερφόρτωση, υπερθέρμανση κτλ. Εργονομικός σχεδιασμό

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ενέργεια κρούσης: 2,5 J, περίπου

- Μπαταρία λιθίου (Li-Ion) επαναφορτιζόμενη

- Τάση λειτουργίας 18V, τουλάχιστον

- Χωρητικότητα μπαταρίας 2AH, τουλάχιστον

- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 0-500/0-1750rpm περίπου,

- Αποδιδόμενη ισχύς 250W, τουλάχιστον.

- Μέγ. διάμετρος τρυπήματος σε μέταλλο: 13 mm

- Αριθμός κρούσεων σε ονομαστικό αριθμό στροφών: 0 - 4.350rpm

- Ονομαστικός αριθμός στροφών: 0  - 890 rpm

- Διάμετρος τρυπήματος σε μπετόν με τρυπάνια πιστολέτου: 4 - 26 mm

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά (prospectus) να αναφέρονται οι δικλίδες ασφαλείας κατά τη χρήση.

Κατάλληλο για συνεχόμενο βίδωμα-ξεβίδωμα σε ποικιλία υλικών.

Θα είναι  ελαφριάς κατασκευής, εργονομικής σχεδίασης για άνετο, απλό χειρισμό και εύκολη μεταφορά.

Τα είδη θα παραδοθούν σε θήκη μεταφοράς βαρέως τύπου με ταχυφορτιστή και 2 μπαταρίες.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα με τεχνικά φυλλάδια καθώς και οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης.

Τα παραπάνω είδη θα διαθέτουν οπωσδήποτε σήμανση CE και πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή.

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες νοσοκομείου

Εγγύηση:     1 ετών, τουλάχιστον