ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ - ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσού, Τ.Κ. 71409 , Ηράκλειο Κρήτης

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΑΘΙΣΜΑ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ :

- Κάθισμα τροχήλατο.

- Ανεξάρτητη  έδρα-πλάτη.

- Αυξομειούμενο ύψος, περιστρεφόμενη έδρα, κλίση πλάτης.

- Δύο βραχίονες, βάση πεντακτινωτή.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

- Εδρα:    Κάτοψη 43-46 εκατ.. περίπου.

- Πλάτη: Υψος πλάτης 52εκατ.. περίπου

- R πεντακτινωτής βάσης 30εκατ.. περίπου.

Κ Α ΤΑ Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Α  Σ ΤΟ Ι Χ Ε Ι Α

ΣΚΕΛΕΤΟΣ:

- Χαλυβδοσωλήνας ή χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, στρογγυλής διατομής ή διατομής οβάλ.

- Αφανής και συνεχής ηλεκτροσυγκολλητή ραφή.

- Ακτίνες  με 5 τροχούς ελεύθερης κίνησης.

- Βαφή φούρνου ή ηλεκτροστατική πούδρας.

- ΕΔΡΑ- ΠΛΑΤΗ:

- Κόντρα πλακέ ανατομικό οξυάς πάχους 12χιλ.

- Κάλυψη εξωτερικά με κατάλληλα διαμορφωμένο  κέλυφος πολυπροπυλενίου.

- Αυξομείωση ύψους έδρας με μηχανισμό αερίου που καλύπτεται με τηλεσκοπικό κάλλυμα προπυλενίου.

- Ρύθμιση ύψους με μοχλό κάτω από την έδρα και ρύθμιση  κλίσης της πλάτης με κοχλία.

- Προσαρμογή στην έδρα δύο βραχιόνων.

- Η πλάτη στηρίζεται στο σκελετό πλαισιούμενη από αυτόν.

- ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ:

- Εξωτερική επένδυση: τεχνικό ή συνθετικό δέρμα, ενιαίας επιφάνειας, χωρίς εξαρτήματα (αφανής ραφή),  υψηλής ανθεκτικότητας και αντοχής στην καθαριότητα και στην απολύμανση.

- Υπόστρωμα: διογκωμένη πολυουρεθάνη πυκνότητας 40kgr/m3 πάχους 50χιλ. περίπου.

- Η επένδυση δεν ξεχειλίζει από το σκελετό και οι ακμές της έχουν κλίση προς τα μέσα με στρογγυλεμένη γωνία.

- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

- Δίδυμοι τροχοί ασφαλείας Φ 40-50 χιλ. από P.V.C.

- Μηχανισμός αερίου.

- Βραχίονες σταθεροί από ανθεκτικό πολυπροπυλένιο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

- Τα προσφερόμενα είδη να καλύπτονται από εγγύηση τουλάχιστον (3) ετών και να υπάρχει επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) μετά από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους από την υπηρεσία.

- Τα προϊόντα να φέρουν την σήμανση CE και  ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001και  ISO 1400.

- Το κάθισμα να είναι πιστοποιημένο κατά   ΕΝ16139, ΕΝ1728  και ΕΝ1022 για την εργονομία και αντοχή του καθίσματος , την ποιότητα των υλικών κατασκευής και την ασφάλεια του χρήστη από το κάθισμα.

- Να κατατεθούν  τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) .

- Να κατατεθούν πρωτότυπα Prospectus , αυτά που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής διεθνώς για την προώθηση των προϊόντων και όχι φωτογραφίες ή σχέδια, ειδών που θα κατασκευαστούν ειδικά για να πληρούν τις προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αυτά να είναι δοκιμασμένα και σε συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

- Απαραίτητη προϋπόθεση η σύνταξη φύλλου συμμόρφωσης σε πλήρη ανταπόκριση με τις τεχνικές προδιαγραφές ,με αντίστοιχες παραπομπές στα τεχνικά φυλλάδια και έντυπα του κατασκευαστικού οίκου για τεκμηρίωση.

- Εκτός από prospectus να υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης δείγματος,

- εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης.

TEXNIKO TMHMA