ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Λεωφόρος Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΦΜ 996978666, ΔΟΥ Ηρακλείου

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΛΕΤΩΝ

Η παρούσα αφορά την προμήθεια 3 ηλεκτρικών περιστροφικών πιστολέτων (σκαπτικά) για χρήση από τους τεχνικούς υπαλλήλους του συνεργείου Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Τα είδη θα είναι άριστης ποιότητας κατασκευής, υψηλής απόδοσης, εργονομικού σχεδιασμού, εύκολης και ασφαλούς χρήσης. Θα διαθέτει δικλίδες ασφαλείας κατά τη χρήση οι οποίες (να αναφέρονται σαφώς στα τεχνικά φυλλάδια).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σκαπτικό με σφυρηλάτηση 8κιλών

- Ισχύς μοτέρ 1500W, περίπου

- Μεγ. αριθμός στροφών 300rpm, περίπου

- Μέγιστος αριθμός κρούσεων  2700bpm, περίπου.

- Ενέργεια κρούσης 12,5J, περίπου.

- Σπείρωμα άξονα λείανσης Μ14.

- Ικανότητα διάτρησης σε τσιμέντο Φ45

- Παροχή 220V, 50Hz

- Λειτουργίες: Κρούση, περιστροφή με κρούση.

- Προστασία εμπλοκής.

Σκαπτικό με σφυρηλάτηση 5 κιλών

- Ισχύς μοτέρ 1.150W, περίπου

- Μεγ. αριθμός στροφών 340rpm, περίπου

- Μέγιστος αριθμός κρούσεων  3000bpm, περίπου.

- Ενέργεια κρούσης 8,8J, περίπου.

- Σπείρωμα άξονα λείανσης Μ14.

- Παροχή 220V, 50Hz

- Ικανότητα διάτρησης σε τσιμέντο Φ40

- Λειτουργίες: Κρούση, περιστροφή με κρούση.

- Προστασία εμπλοκής.

Σκαπτικό με σφυρηλάτηση 2 κιλών

- Ισχύς μοτέρ 850W, περίπου

- Μεγ. αριθμός στροφών 900rmp, περίπου

- Ενέργεια κρούσης 2,5J, περίπου.

- Μέγιστος αριθμός κρούσεων  4000bpm, περίπου.

- Παροχή 220V, 50Hz

- Ικανότητα διάτρησης σε τσιμέντο Φ26

- Προστασία εμπλοκής.

Στα τεχνικά χαρακτηριστικά (prospectus) να αναφέρονται οι δικλίδες ασφαλείας κατά τη χρήση.

Θα είναι  ελαφριάς κατασκευής, εργονομικής σχεδίασης για άνετο χειρισμό και εύκολη μεταφορά.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: BOSCH

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα είδη θα συνοδεύονται απαραίτητα με τεχνικά φυλλάδια καθώς και οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συντήρησης.

Τα παραπάνω είδη θα διαθέτουν οπωσδήποτε σήμανση CE και πιστοποιητικό ISO9001:2015 του κατασκευαστή.

Εγγύηση:  1 ετών, τουλάχιστον.

Χρόνος παράδοσης: Εντός 3 ημερών

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες νοσοκομείου