ΥΓΡΟ  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟ

ΚΩΔ   273751

- Υγρό - αφρός απολύμανσης και καθαρισμού επιφανειών και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως θερμοευαίσθητες κεφαλές υπερήχων, monitors, συσκευές ΜΕΘ ενηλίκων, παίδων, θερμοκοιτίδες κ.ά.

- Να μην περιέχει αλδεΰδες, αλκοόλες, άλατα αμμωνίου ή χλώριο.

- Να περιέχει μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, που πιστοποιημένα να επιτυγχάνουν ταχεία και υψηλού βαθμού απολύμανση (πχ υπεροξείδιο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ, κ.λπ).

- Να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων, μυκήτων, ιών με και χωρίς περίβλημα ( HIV, HBV, HCV, Adeno κ.α), μυκοβακτηριδίου της φυματίωσης καθώς και σπόρων (Clostridium difficile) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ελέγχου απολυμαντικών συμπεριλαμβανομένου του ΕΝ 16615 για βακτηρίδια, μύκητες και μυκοβακτηρίδια.

- Κατάλληλος για ευαίσθητες επιφάνειες (πχ. κεφαλές υπερήχων, θερμοκοιτίδες) και να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών.

- Να είναι έτοιμος προς χρήση σε συσκευασία έως ένα λίτρο με σύστημα ψεκασμού .

- Να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο για τον χρήστη ή το περιβάλλον.

- Να φέρει έγκριση από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 για χρήση σε νοσοκομεία .

- Να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης για την αξιολόγηση του είδους τα εξής: το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος και το ισχύον Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ξενόγλωσσο Αγγλικό και ελληνικό), πίνακες αποτελεσματικότητας, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ ως βιοκτόνο και αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ, τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 του παραγωγού καθώς και ότι άλλο απαιτείται από τις προδιαγραφές του είδους.